Задължителни изменения

в Наредба №2 за проектиране на сгради и съоръжения в земетръсни райони

Чл.15, Табл.3, част „строителни съоръжения” – подпорни стени R=0,35 за бетон и R=0,30 за стоманобетон; други видове хидротехнически съоръжение - R=0,35.

Чл.133 – алинея (2) да отпадне.

Чл.135 – Да отпадне „.......при отношение на височината към широчината на стъпалото 1:2.”

Чл. 180. Наклонът на външния защитен слой от изкуствени или естествени материали на пристанищните оградни съоръжения от насипен тип или съоръжения изградени от масиви-гиганти, разположени в райони с Кс = 0,15 и 0,27, независимо от необходимото тегло и дънна берма се намаляват  с  0,15 или 0,25.

Чл.181. Кейовите съоръжения със задтилие с ширина по-голяма  от H/tgα, където Н е общата височина на кейовата стена, а α е ъгълът на вътрешно триена на задкейовата заскалявка или територия се проектират като конструкции подложени на едностранен земен натиск, а в останалите случаи, независимо от вида на конструкцията,  се проектират като конструкции, неподложени  на едностранен земен натиск. Допуска се използването на сглобяеми конструкции, като се предвиждат съответните конструктивни мерки за  създаване на монолитност.

Предложение на инж. Добрин Ефремов