- Таблица 3

| Видове конструкции (описание, съответстващо на типовете конструкции) |  |  | Стойности на коефициента на реагиране R* |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Стоманобетонни конструкции |  |  |  |  |
| Монолитни стоманобетонни конструкции |  |  |  |  |
| Рамкови системи -Едноетажни сгради с едно- и многоотворни рамки -Многоетажни сгради с едноотворни рамки -Многоетажни сгради с многоотворни рамки -Eдноотворни и многоотворни рамкови конструкции, с пълнежни стени от тухлена зидария, участващи в поемането на сеизмичните сили |  |  | 0,30 0,28 0,25 0,35 |  |
| Стенни системи -Стенна конструктивна система с по две шайби в едно направление -Скелетно-гредови конструкции с тухлени стени, участващи в поемането на сеизмичните сили -Система от стени, свързани с греди (скелетно-гредови конструкции със стоманобетонни шайби) -Скелетно-безгредови конструкции с повече от две стоманобетонни шайби в две основни направления; -Сгради с шайби, изпълнени по системите “Едроплощен кофраж” (ЕК), “Тунел-кофраж” (ТК), “Пълзящ кофраж” (ПК) и др. |  |  | 0,33 0.40 0,25 0,30 0,28 |  |
| Сглобяеми стоманобетонни конструкции |  |  |  |  |
|  |  | -Едноетажни и двуетажни рамкови конструкции, при които сеизмичните сили се поемат от колоните (конструкции с покривни ТТ панели, с виренделови греди и др.) | 0,28 |  |
|  |  | -Скелетни конструкции с един и повече отвори, при които сеизмичните сили се поемат от шайби, изпълнявани по системите МС 83, СКС-УС-73(86) и др. | 0,28 |  |
|  |  | -Многоетажни рамкови конструкции с корави възли; рамкови конструкции за големи вертикални натоварвания, изпълнявани по системата ИИ-20 и др. | 0,25 |  |
|  |  | -Безгредови конструкции с шайби, изпълнявани по системата ППП | 0,28 |  |
|  |  | -Сгради изпълнени по системата Е1-72 | 0.35 |  |
|  |  | -Конструкции от едроразмерни подови и стенни елементи, изпълнявани по системата ЕПЖС | 0,30 |  |
|  |  | Система “обърнато махало” * | 0,66 |  |
|  |  | Усукващо деформируема система ** -Система с ядро | 0,5 |  |
| Зидани конструкции |  |  |  |  |
|  | Неармирани зидарии Неармирани зидарии със стоманобетонни плочи и пояси, необрамчени с колони* Неармирани зидарии със стоманобетонни плочи и пояси, обрамчени с колони Неармирани зидарии с дървен гредоред без стоманобетонни пояси, необрамчени с колони * Неармирани зидарии със замонолитени сглобяеми подови елементи и стоманобетонни пояси* * тези видове конструкции се разглеждат при обследване и оценка на съществуващи строежи Армирани зидарии Армирани зидарии със стоманобетонни плочи и пояси, необрамчени с колони Армирани зидарии със стоманобетонни плочи и пояси, обрамчени с колони Армирани зидарии със замонолитени сглобяеми подови елементи, обрамчени с колони |  |  | 0,50 0,40 0,67 0,50 0,40 0,33 0,33 |

* За нерегулярни по височина конструкции стойностите на R се увеличават с 20 на сто, но не повече от 0,67.

** система обърнато махало - система при която 50% или повече от масата е в горната третина от височината на конструкцията, или при която дисипацията на енергията се осъществява главно в основата на един конструктивен елемент. ( Едноетажни рамки с колони, свързани в горния си край в двете основни направления на сградата, и със стойност на нормализираната осова сила NAcRbn , която никъде не надвишава 0.3, не принадлежат към тази категория).

*** усукващо деформируема система  - смесена или стенна система, която няма минимална коравина на усукване (не е изпълнена зависимостта  6-1 Приложение 6) ;

( Пример за такава система е конструктивна система, съставена от гъвкави рамки, комбинирани със стени, концентрирани близо до центъра на сградата в план; Това определение не обхваща системи, състоящи се от няколко стени с големи отвори, подредени около вертикални комуникации и устройства. За такива системи трябва да се даде най-подходящото определение на съответната конфигурация на цялата конструкция в зависимост от всеки конкретен случай.)

Дата: Sun, 14 Dec 2008 16:30:54 +0200 (EET)  
От: Elene Vaseva <evaseva@geophys.bas.bg>        
До: cordov@yahoo.com
Копие до: office@kiip-sofia.com, nisi_sofia@abv.bg
Тема: sled diskusiata v zala Mesta 12,12 - tablica 3 - chast stomanobeton vaseva