БЕЗПЛАТЕН СОФТУЕР ЗА ИЗЧИСЛЕНИЕ НА ПРОДЪНВАНЕ НА БЕЗГРЕДОВИ КОНСТРУКЦИИ

Моделът в Еврокод-2 (EC2) за проверка на областите от плочи, подложени на продънване, включва и проверка на необходимостта от напречна армировка и оразмеряването на същата. Понастоящем за поемането на подобно натоварване конструкторите изчисляват  кобилици, правилното нареждане на които създава редица технологични трудности, а при по-големи натоварвания необходимата по изчисление армировка за продънване е практически невъзможно да бъде събрана при съблюдение на максималните коефициенти на армиране. Съществува решение на проблема с продънването с патентовани дюбели с две глави (елементи ancoPLUS®), което е изключително лесно и технологично . Пресмятането им  се извършва съобразно модела в ЕС2 и е много удобно.  Фирма АНКОТЕК предлага на българските строителни инженери безплатна програма за изчисление на тези елементи, имаща възможността да работи както с няколко различни национални норми (съгласувани с ЕС2), така и с около 10 различни езика, в това число и български. За по-голяма яснота по отношение метода на калкулация на програмата, привеждаме по-долу

ПРИМЕР ЗА ИЗЧИСЛЕНИЕ НА ПРОДЪНВАНЕ НА ВЪТРЕШНА КОЛОНА ПРИ БЕЗГРЕДОВА ПЛОЧА ПО

DIN 1045-1 /ХАРМОНИЗИРАНИ С  ЕС2/

| Начални величини | Обозначение | Стойности | Измерение | Забележка |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Продънваща сила |  | 1500 | kN |  |
| Коефициент на ексцентричност | β | 1,05 |  | Коефициентът на ексцентричност зависи от разположението на колоната в полето. Той се изчислява, а за хоризонтално неотместваеми системи може да се приеме за вътрешни колони 1,05, за ръбови - 1,4, за ъглови - 1,5. Отчита неравномерното разпределение на напреженията в сеченията от нееднаквостите в системата и предаването на огъващи моменти на колоните. |
| Дебелина на плочата | h | 0,4 | [m] |  |
| Полезна височина | dm | 0,36 | [m] |  |
| Размер на колоната а | a | 0,5 | [m] |  |
| Размер на колоната b | b | 0,25 | [m] |  |
| Коефициент на армиране | ρ | 0,35 | % | Коефициент на армиране във вътрешността на критичното сечение |
| Клас на бетона | C25/30 | fck =25 | [kN/m2] | По DIN 1045-1 норми за конструкции не се разрешава бетон, по-нисък клас от C20/25. |

Периметъра на критичното сечение се изчислява при предпоставката, че проекцията на пукнатините не надвишава 1,5 дебелината на плочата, по формулата:

4,892920066 [m]

,

Изчислява се коефициентът:

, където  е в mm.

1,745355992

0,181266372 [MN/m]

181,266372 [KN/m]

Носещата способност на критичното сечение се определя като

, където 	 е в m.

1575 [KN]

886,9218682 [KN]

Проверява се за необходимостта от армировка по условието

Ако това е изпълнено, напречна армировка за продънване не е необходима.

Проверява се дали е надхвърлена максималната продънваща сила, изчислена по формулата:

1685,15155 [KN]

Изчислява се коефициента  за преминаване от продънване към срязване:

Тук разстоянието от колоната до последният анкер , за което е необходима напречна армировка, се изчислява като

Първото събираемо е радиуса на базовото критично сечение, в което се разполагат първите два анкера. Второто събираемо е ширината на армираната зона, изчислена спрямо максималните разстояния между анкерите.

Тогава периметъра на външната зона е  . Допълнителното  събираемо   отразява условието, че радиусът на армираната област може да бъде с до  по-малък от радиуса на първото неармирано сечение.

Максималната продънваща сила, която може да издържи възела в този случай, е

По-нататък изчисленията се извършват чрез итерации, като се задава броя на анкерите, до изпълнение на условието .

| Брой анкери n |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 0,3780 | 7,2680 | 0,9050 | 1192,2511 | 1575,00 |  |
| 3 | 0,6480 | 8,9644 | 0,8475 | 1377,0751 | 1575,00 |  |
| 4 | 0,9180 | 10,6609 | 0,7968 | 1539,8086 | 1575,00 |  |
| 5 | 1,1880 | 12,3573 | 0,7519 | 1684,1887 | 1575,00 | < |
| 6 | 1,4580 | 14,0538 | 0,7140 | 1818,9022 | 1575,00 | < |
| 7 | 1,7280 | 15,7503 | 0,7140 | 2038,4652 | 1575,00 | < |

Напречната сила, поемана от анкерите, се изчислява по формулата

Където  е броят на клоновете (комплектните елементи) анкери ancoPLUS®. Избират се в зависимост от положението на колоната в полето, геометричните и размери и пропорциите и.

– броя на анкерите във базовата критична област

- площта на сечението на избрания анкер

–изчислителната якост на материала на анкерите (BSt500).

Коефициента   се приема  за  и  за . За междинни стойности се интерполира линейно.

1,160

Нататък се избира подходящия диаметър анкер:

|  |  | kN | 1575 [KN] |
| --- | --- | --- | --- |
| 10 | 78,54 | 471,238898 |  |
| 12 | 113,10 | 678,5840132 |  |
| 14 | 153,94 | 923,6282402 |  |
| 16 | 201,06 | 1206,371579 |  |
| 20 | 314,16 | 1884,955592 | < |
| 25 | 490,87 | 2945,243113 | < |
| 28 | 615,75 | 3694,512961 | < |

Разполагането на анкерите около колоната се извършва при съблюдаване на следните изисквания:

1.Максималното разстояние между клоновете (комплектните елементи ancoPLUS®) тангенциално на вътрешната зона (базовото критично сечение на разстояние 1,5.  от колоната ) е 1,7  , а на външната  – 3,5 .

2.Първият ред анкери се разполага на разтояние от 0,35  до 0,5  от колоната.

3.Максималното разстояние между анкерите (радиално) е 0,75. .

4.Прилагането на елементи ancoPLUS®е допустимо за плочи с дебелина h ≥ 180 mm.

От посоченият пример се вижда, че изчисляването на анкерите не е сложно, а при наличието на безплатен софтуер оразмеряването на елементите е изключително улеснено. Разбира се, възможностите на програмата са значително по-големи. Могат да се пресмятат на продънване плочи с налични отвори вблизост до колоната, за различни положения на колоната в полета – ъглови, крайни колони, ъгли, а също  и фундаментни плочи и единични фундаменти. От нея директно се извеждат изчислителни и монтажни листове, офорят се поръчки и цели паспорти за обекти. Също така има възможност за експорт във формати за AutoCAD и CUBUS. Една от възможностите е и изчисление за саниране на продънването, засега само по стандарт SIA262(Швейцария).

Като резултати от практически приложения на анкерните елементи ancoPLUS®, както и вследствие на редица специални изпитания, могат да се направят следните изводи:

1.Носимоспособността на продънване на възел, армиран с елементи ancoPLUS® е с около 35-40% по-висока спрямо идентичен, армиран с кобилици. Това идва вследствие много по-добрата работа на бетона и по-рационалното поемане на напрежения. Като резултат това може да доведе до намаляване дебелината на плочата с всички благоприятни последици от това.

2.Използването на двуглави анкерни болтове (дюбели) ancoPLUS® решава проблема с преармирането на възлите. Елементите се разполагат в зоната на продънване около, а не върху колоната.

3.Монтажът на елементите ancoPLUS®е изключително удобен и бърз. Наличието само на вертикални клонове благоприятства безконфликтното им залагане. Това създава редица технологични предимства, а в условията на повишаваща се цена на работната сила – и до икономическа ефективност.

Инж.Тодор Стойков

Управител на АНКОТЕК ООД